EGZ.NR 1

Jednostka projektowa:

INSTAL PROJEKT
Projektowanie i Nadzór Branży Sanitarnej
mgr inż. Katarzyna Ciupak
ul. Kołobrzeska 50, 78-314 Sławoborze
tel. 604425290, e-mail:instalprojekt@vip.interia.pl

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Inwestor:     Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego

ul. Piastowska 5 , 78 – 100 Kołobrzeg

Obiekt: 	Budynek Internatu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego  w Kołobrzegu

Adres:  		78-100 Kołobrzeg, ul. Piastowska 9

| Projekt opracowali | Imię i nazwisko | Podpis | Uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | Stefan Ciupak |  | ZAP/0197/POOS/11 |
| Opracowała: | Katarzyna Ciupak |  | ZAP/0089/POOS/13 |

Kołobrzeg, czerwiec 2019r.

Spis treści	2

1.	Przedmiot opracowania	3

2.	Podstawa opracowania	3

3.	Opis techniczny budynku	4

4. Charakterystyka elementów konstrukcyjnych	4

4.1. Cześć „stara”	4

4.2 Część „nowa”	4

Zawartość

- Mapa zagospodarowania terenu

- Inwentaryzacja budowlana – Rzut przyziemia (rys.1)

- Inwentaryzacja budowlana –Rzut I piętra (rys.2)

- Inwentaryzacja budowlana –Rzut II piętra (rys.3)

- Inwentaryzacja budowlana –Rzut III piętra (rys.4)

- Inwentaryzacja budowlana –Rzut strychu (rys.5)

- Inwentaryzacja budowlana –Przekrój A-A (rys.6)

- Inwentaryzacja budowlana – Elewacja frontowa (wschodnia) (rys.7)

- Inwentaryzacja budowlana – Elewacja wschodnia (rys.8)

- Inwentaryzacja budowlana – Elewacja zachodnia (rys.9)

- Inwentaryzacja budowlana – Elewacja zachodnia/ wewnętrzna (rys.10)

- Inwentaryzacja budowlana – Elewacja wschodnia/ wewnętrzna (rys.11)

- Inwentaryzacja budowlana – Elewacja południowa(rys.12)

- Inwentaryzacja budowlana – Elewacja północna/wewnętrzna(rys.13)

- Inwentaryzacja budowlana – Elewacja północna (rys.14)

- Inwentaryzacja budowlana – Rzut parteru (wymiary) (rys.15)

- Inwentaryzacja budowlana –Rzut I piętra (wymiary) (rys.16)

- Inwentaryzacja budowlana –Rzut II piętra  (wymiary) (rys.17)

- Inwentaryzacja budowlana –Rzut III piętra  (wymiary) (rys.18)

- Inwentaryzacja budowlana –Rzut strychu (wymiary) (rys.19)

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Inwentaryzacja Budowlana budynku Internatu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego  w Kołobrzegu dotycząca obudowania i zamknięcia drzwiami ewakuacyjnymi klatek schodowych w nowej i starej części budynku.

# Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- archiwalna dokumentacja budowlana wykonana przez Miastoprojekt Koszalin z roku 1986 (zlecenie Nr 132/82/85.

- wizja lokalna

- obowiązujące normy i przepisy do projektowania

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie warunków architektonicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.690 z 15 czerwca 2002r.)

- Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

# Opis techniczny budynku

Budynek IV-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, składający się z dwóch części wraz z łącznikiem. Technologia realizacji tradycyjna. Posadowienie bezpośrednie na ławach żelbetowych.

# 4. Charakterystyka elementów konstrukcyjnych

## 4.1. Cześć „stara”

a) fundamenty

Pod ścianą przy łączniku fundament żelbetowy z bet. B10, zbrojenie stalą A-0. Pod ścianami wewnetrznymi grubości 25 cm bundament betonowy z betonu B10, szerokości 40 cm. Poziom posadowienia 2,10 m n.p.m. Ścianki działowe posadowione na płycie żelbetowej gr. 10 cm i szerokości 1,0 m.

b) ściany

Ściany o grubości 25 cm wykonane z cegły kratówki lub pełnej. Ściany działowe o gr. 12 cm z cegły dziurawki. Ściana przy łączniku przewiązana ze stropem za pomocą kotew 30x10 mm.

c) schody

schody wyrównawcze na III piętrze wykonano jako płytowe oparte na ścianie 	zewnętrznej (przy łączniku) i środkowej. Wykonanie schodów wiązało się ze 	skróceniem stropu nad II kondygnacją. Podparcie pod belki drewniane  	wykonano z I 260.

## 4.2 Część „nowa”

a) fundamenty

Ławy żelbetowe z betonu B10, zbrojone stalą A-0. Pod ściani działowe płyta żelbetowa ogrubości 10 cm i szerokości 1,0 m, wylewana w poziomie posadzkowej warstwy żużlo-betonu. Poziom posadowienia Ław: 2,10m

b) ściany

Ściany zewnętrzne warstowe: 25 cm cegła kratówka+ 4 cm styropian +12 cm kratówka. Wewwnętrzna gr. 25 cm z cegły kratówki, działowe gr. 12 i 6 cm z cegły dziurawki.

c) stropy

Stropy typu Fert-45. Rozpietość stropów 4,20 m w budynku i 6,0 w łączniku. Przy klatce schodowej strop o rozpiętości 2,10m, wykonany ze skróconych belek dł. 2,70m. W stropach żebra rozdzielcze i podłużne żelbtowe, pod ścianki działowe.

d) nadproża

Nadproża okienne i drzwiowe z belek prefabrykowanych typu „L-19”

W korytarzu nadproże wylewane

e) schody

Klatka schodowa wylewana z betonu B15, zbrojenie stalą A-0. Schody wyrównawcze w łączniku oparte na ścianie zewnętrznej i pogrubionej do gr. 25 cm wewnętrznej, wylane z betonu B15, zbrojone stalą A-0.

f) wieńce

Wieńce w ścianach konstrukcyjnych obniżone o 4 cm (łącznie wysokość wieńca 27cm). Wieńce w ścianach B15, stal A-0 fi 12.

Wieńce nad ostatnią kondygnacją przy łączniku zbrojone dodatkowo dwoma prętami fi 12.

g) dach

Dach z płyt korytkowych długości 2,10 i 3,0m opartych na ściankach ażurowych. Wylewki w dachu gr. 6 cm, zazbrojone prętami fi 6 w rozstawie co 12cm.